1.台式高速离心机  1台/套

1.工作温度：＋10℃～＋32℃

2. 电源要求：230V，50/60Hz

*3. 转速要求：≥14800 rpm

*4. 最大容量(ml)： ≥24×2.0ml

5. 最大离心力(x g)：≥16163 × g

6. 时间控制范围：0～99 分钟 / 连续运转 / 短时加速

7. 免维护无碳刷变频电机

8. 最高转速下,可平稳运转

9. 短时加速,按秒显示

10.离心力，速度，时间显示

11. 双重盖锁定装置，不平衡保护

*12. 符合国际安全标准IEC1010及ISO9001质量认证,具有并提供医疗器械注册证。

*13. 能够配2×8联0.2mlPCR转子。

14.主机	1台

*15.角转子24 x1.5/2.0 ml（1个）

转速≥14800rpm

相对离心力≥16163xg;

2. 微量高速冷冻离心机  1台/套

1.最高转速: ≥14800rpm;

2.最大离心力: 转速大于14800rpm ，最大离心力大于21000g；

3.最大离心容量: 24*1.5/2.0ml；转头可以高温灭菌；

4.温度控制范围：从-10℃ 到+40℃，增量 1℃，具有预冷功能；

5.运行时间控制：0-99小时59分钟；并具有瞬时离心及连续离心方式；

6.驱动系统: 无碳刷免维护频率感应电机直接驱动;

7.控制系统: 微处理器控制系统，带有背光的大屏幕LED数字显示;

8.安全性能：具有转头自动识别；自动锁盖和内锁装置；不平衡保护；状态自诊断；多种电路保护；

9.运转显示：数字显示，转速和离心力（RPM/RCF）可以互换设定；

10.加减速时间: 12s.

3. 360度旋转混合仪 2台/套

1. LCD 同时显示速度和时间；

2. 转速范围10-70rpm；

3. 旋转式操作，温和充分混匀；

4. 混合角度可调，从0至90度；

5. 圆盘夹具，最多可累加四层圆盘。

6. 电机类型：直流电机

7. 时间设置范围：1-1199min

8. 运行模式：连续/定时

4. 翘板脱色摇床 2台/套

1. 电压：100-240VAC

2. 频率：50/60Hz

3. 电机输入功率：20W

4. 电机输出功率：10W

5. 电机：直流电机

6. 倾斜角度：7°

7. 速度范围：10-80rpm

8. 定时器显示：LED

9. 速度显示：LED

10. 运行方式：定时或连续运转

11. 时间设置范围：1min-19h59min

12. 尺寸（长 x 宽 x 高）：270×330×130mm

13. 重量：3.2kg

14. 允许环境温度范围：5-40℃

15. 允许相对湿度：80%

16. DIN EN60529 保护方式：IP21

5. 水平脱色摇床  2台/套

1. 周转直径：4mm

2. 最大载重量：2.5kg

3. 电机类型：直流无刷电机

4. 电机输入功率：28W

5. 电机输出功率：15W

6. 速度范围：100~800rpm

7. 速度显示：LCD

8. 定时器显示：LCD

9. 时间设置范围：1 分 - 19 小时 59 分

10. 电压：100~240V，50/60Hz

11. 功率：30W

12. 重量：8.1kg

13. 允许环境温度湿度：5~40°C，80%

14. 尺寸（长 x 宽 x 高）：330×270×110mm

15. 外壳防护等级：IP21

16. 数据接口：RS232

6. 水浴锅 2台/套

1、控温范围：RT+5～99℃

2、恒温波动度：±0.5℃

3、跟踪报警：±2℃

4、容积≥14L

7. 二氧化碳培养箱 1台/套

1.170升直热式CO2培养箱。

2. 灭菌功能：具有90℃高温湿热循环灭菌。

3.灭菌认证：通过HPA灭菌效果认证。

4.灭菌全程时间：≤20小时。

5.温度控制范围（℃）：环境温度+3~55℃。

6.温度控制精度（℃）：<±0.1℃。

7.内腔设计为强制空气对流，保证温度均一性，温度均一性<±0.3℃。

8.二氧化碳检测系统采用NDIR单束双波红外式二氧化碳浓度传感器，并具有CO2浓度自校准功能，保证CO2浓度的高精确性。

9.灭菌过程中无需拆卸二氧化碳传感器，简便且减少交叉污染的风险。

10.一体式不锈钢内胆，光滑内壁，大圆弧角设计，清洁无死角。

11.水盘式加湿方式，方便实现换水及灭菌消毒。

12.内、外门可方便的左右换向，具有可选的玻璃小门。

13.气体在线过滤器：进入的气体经过0.2um在线过滤器可消除输入气体中的污染物。

14.箱内气体循环配备ULPA超高效空气滤器，空气洁净度达到ISO 5级洁净度水平。

15.微电脑控制系统，具有温度、CO2浓度、开门超时及CO2钢瓶耗竭，ULPA报警提示等参数的报警及设置。

16.智能化数据和事件检测器记录培养箱使用过程中所有的运行参数，并可以在LCD显示屏上通过程序软件调取记录的数据。内置闪存保证运行数据的长期储存。

8.  天平  1台/套

1. 量程：220g

2. 可读性：0.1mg

3. 重复性：≤±0.1mg

4. 线性：≤±0.2mg

5. 典型稳定时间：2s

6. 称盘直径：90mm

7. 净重：4.9kg

8. 校准功能：isoCAL 全自动内校，具有温度和时间触发的自动内部校准和调整功能

9. 数据存储：校准审计追踪（CAL Audit Trail）功能可自动存储 30 天内所有校准结果数据

10. 接口：MiniUSB 接口，可直接将数据传输到 Microsoft Windows 程序中

11. 显示屏：电容式彩色触摸屏

12. 语言：汉语、英语、法语、德语、意大利语、日语、波兰语、葡萄牙语、俄语、西班牙语、匈牙利语、土耳其语

13. 电源：线电压 100-240V

14. 称量单位：g、ct、mom、kg、lb、oz、ozt、tlh、tls、tlt、GN、dwt、mg、parts | lb、tlc、Kt、tol、bat、MS、N

15. 管理员锁：菜单锁定功能，防止误操作

16. 防盗装置：肯辛顿锁，可连接防盗锁链

17.内置应用程序：称重、混合、组分、统计、转换、密度、百分比、检重、峰值保持、计数、不稳定状态测量等

9. 电泳仪及配套槽 1台/套

1.同一槽内可同时进行4块SDS-PAGE凝胶的电泳实验

2. 胶面积：≥8 x 7cm；短玻璃板：≥10 x 7cm；长玻璃板：≥10 x 8 cm

3. 玻璃板：封边垫条永久性地固定在长玻板上

4. 灌胶系统：平行排列的设计，弹簧杠杆设计

5.上样引导装置：防止泳道的遗漏上样或重复上样

6. 电泳梳：特殊的塑料电泳梳不会抑制凝胶聚合反应

7. 转印模块1组（包含有转印芯一个、转印夹2组、海绵垫2组、冷却芯1个）

8. 输出范围：电压10-300 V；电流4-400 mA；功率≤75 W (最大)

9. 输出类型：恒压、恒流、恒功率，可定时1-999分钟

10. 具有断电后自动恢复功能

11. 输出插孔4对并联，可同时对四个同类型的电泳槽进行电泳

12. 适配伯乐牌电泳仪

10. 细胞计数仪 1台/套

★1.（废标项，不满足即废标）点样方式：直接加样计数，无需一次性细胞计数板、血球计数板、玻璃可擦拭计数板，一次同时无耗材加样不少于3个样品。

2.软件权限设置：内置审计追踪软件，可激活。符合FDA 21 CFR Part 11要求。多级权限，数据不可篡改，具备电子签名等（需选配）。

*3.检测浓度范围：1x104-3x107/ml。

*4.细胞直径范围：1-200um。

5.拍摄通道：4通道。

6.物镜倍数：4X物镜。

*7.样品量：一个可检测4个样品

*8.样品体积：20ul(200um高度)。

9.检测速度：明场≦3秒，

*10.检测视野：默认三个视野，可选4，5个视野选择。

11.明场照明：白光LED.

12.对焦方式：自动聚焦

13.成像元件：630万像素cmos相机。

14.导出的结果包含：实验名称，样本ID，活细胞数/ml, 死细胞数/ml，活率，直径分布图，结团细胞数量直方图，结团率，细胞稀释比例，高清细胞图等。导出形式，包括：pdf，高清图，excel。

15.内存：128G固态存储器，可升级.

16.连接：自动WIFI，3个USB接口。

一体化设计，无需外接平板以及电脑

11. 恒温金属浴 2台/套

1. 温度控制范围：0℃-100℃

2. 温度显示精度：0.1℃

3. 温度控制精度：±0.5℃

4. 温度均一性：±0.5℃

5. 升温速度：8℃/min（16℃至 60℃区间平均）

6. 降温速度：3℃/min（60℃至 16℃区间平均）；1.5℃/min（25℃至 4℃区间平均）

7. 电源参数：直流电源 12V、5A

8. 外形尺寸：185×185×90mm

9. 工作板尺寸：108×72mm

10. 机身重量：1.4kg；包装重量 2.5kg

11.工作环境温度：8℃-30℃

12. 电泳仪及配套槽（水平+垂直+转移） 1台/套

1. 电泳仪电源编程存储10种方法， 每种方法最多包含10个步骤。

2. 垂直电泳槽的通量为1-4块，具备上样引导装置：防止泳道的遗漏上样或重复上样

3. 转印槽的转印通量为1-4块

4. 转印槽具有超冷却芯和水循环装置，可用于酶(4℃)或高强度转移，即使进行24小时的转移，也不存在缓冲液消耗的问题