胃肠治疗仪参数

★适应范围：胃肠动力障碍性疾病、功能性胃肠疾病的治疗与改善。如：术后肠麻痹、术后排气、胃食管反流病、功能性便秘等。

1.模式：提供胃/肠模式，可进行胃肠起搏频率、强度调节、时间设定、运行/停止的调节。

2.显示屏：触屏。

3.提供胃肠起搏治疗强度：可调范围0-20档。

4.输出通道：至少2路输出，可同时治疗2名及以上患者。

5.治疗时间：根据病人情况自主设置治疗时长，范围1～60min，步进1min，允差±30s。

6.操作方式：操作应用简单、便捷。

7.配置清单：包含主机、治疗线、电源线、治疗贴片，治疗贴片采用专业医用材料，提升用电安全性。

★为废标项，不满足既视为放弃本次招标采购。

治疗电极参数

★电极片应于肠胃治疗仪适应症一致。

产品组成：电极片由无纺布、导电层、高分子凝胶层(药物载体层)、离型纸、导电连接头组成。

1、性能指标：

（1）电极规格 背衬材料：无纺布；

（2）阻抗：电极的导电阻抗应符合基本参数表中的规定，误差不超过±10%。

（3）连接：电极与治疗仪连接端应符合GB9706.1-2020中8.5.2.3的要求。

（4）不可拆卸电极连接线与电极的固定端，应设计成能防止由于电极连接线扭曲和拉扯引起的导体和绝缘损坏。

（5）外观：电极外观平整光洁，修边整齐，导电部分颜色均匀。

（6）粘性：水凝胶片状电极的下滑位移应不超过5mm。

★为废标项，不满足既视为放弃本次招标采购。