附件

第一包：样本库建立2019（通用）材料购置

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 包装规格 | 用途 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6ml抗凝采血管 | 6 | 盒 | 100支/盒 | 血液标本的采集与保存 | 1.含有EDTA的二钾盐或三钾盐，雾状均匀喷涂于管壁,从而防止血液标本凝固。2. EDTA真空采血管具有材质好、无菌、硅化内壁、添加剂与血液比例准确。3.紫色安全盖，4.容积不少于6ml |
| 2 | 2ml 冻存管 | 200 | 箱 | 500个/箱 | 结核分枝杆菌菌种的保存 | 1.高质量的晶体聚丙烯(PP)，2.温度范围从-195℃到121℃；3.无DNA酶，无RNA酶，已灭菌，无热原，无内毒素。3.工作量：2-2.2 ml；4.直径×高：≤12.5×50 mm；底脚圆形。 |
| 3 | 50ml离心管 | 5 | 箱 | 500个/箱 | 借用离心作用分离溶液和沉淀 | 1.采用高质量的透明高分子材料聚丙烯(PP)制成，2.耐高温、高压消毒、耐酸碱及有机溶剂；3.经过无热源认证；伽马射线灭菌；4.可耐受最大离心力不少于30000G；5.可在121℃/15psi灭菌不少于15分钟；6.耐受温度范围为：-80℃+121℃；7.无菌，无热源，无RNase/Dnase；8.容积不少于50ml；9.包装规格：25个/包，20包/箱 |
| 4 | 15ml离心管 | 20 | 箱 | 500个/箱 | 借用离心作用分离溶液和沉淀 | 1.采用高质量的透明高分子材料聚丙烯(PP)制成，2.耐高温、高压消毒、耐酸碱及有机溶剂；3.经过无热源认证；伽马射线灭菌；4.可耐受最大离心力不少于30000G；5.可在121℃/15psi灭菌不少于15分钟；6.耐受温度范围为：-80℃+121℃；7.无菌，无热源，无RNase/Dnase；8.容积不少于15ml锥形底；9.包装规格：25个/包，20包/箱 |
| 5 | BD采血针 | 6 | 盒 | 100支/盒 | 采集血样 | 1.采血针由保护帽、实心针和连接柄组成；2.双翅设计的蝶翼，避免意外针刺伤， |
| 6 | 200ul盒装灭菌带滤芯黄吸头 | 5 | 箱 | 4800支/盒 | 微量移液 | 1.吸头材质：聚丙烯；2滤芯：高密度聚乙烯（HDPE）材质,滤芯设计防止可能的PCR抑制；3.无DNase酶、RNase酶、无热源、无菌；4.200ul 96支/盒，10盒/包，5包/箱 |
| 7 | 1000ul盒装灭菌带滤芯蓝吸头 | 5 | 箱 | 4800支/盒 | 微量移液 | 1.吸头材质：聚丙烯；2滤芯：高密度聚乙烯（HDPE）材质,滤芯设计防止可能的PCR抑制；3.无DNase酶、RNase酶、无热源、无菌；4.1000ul 96支/盒，10盒/包，5包/箱 |
| 8 | 冷藏运输箱 | 2 | 个 |  | 用于样本转运及低温冷藏 | 1.适用于UN2814、UN2900、UN3373类生物样本、病原微生物菌（毒）种、血液、疫苗等的公路运输。2.有效容积≥11L，坚固外包装；3.辅助包装：-40至55摄氏度的温度范围内能承受95千帕内部压差而无渗漏；4.蓄冷材料，有吸附材料、海面支架。 |
| 9 | 15ml离心管纸质冻存盒 | 300 | 盒 |  | 存放离心管 | 1.耐酒精等温和有机溶剂；2.无铆钉设计，避免污染；3.耐受温度：-90℃ -121℃； 4.规格：3英寸49格，不大于13.5CM*13.5CM*12CM |
| 10 | 2ml 冻存管冻存盒 | 30 | 箱 | 20个/箱 | 存放冻存管 | 1.高透明聚丙烯材质，规格10×10（100 格）, 适配1.8-2.0ml冻存管和微量管。2.耐受温度：-90℃ -121℃。3. 连盖和天地盖两种设计；4.盒体预置定位标识，5.独特缝隙和线条设计便于快速制冷；6.盒体切角设计，便于盒盖快速准确放置；7.提供五种颜色选择 |

第二包：样本库建立2019（专用）材料购置

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 包装规格 | 用途 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分枝杆菌分离液体培养基 | 10 | 瓶 | 500g/瓶 | 分枝杆菌培养 | 1.标准肉汤培养基、含树脂培养基和溶质培养基，2.优化厌氧菌的回收；3.具有多种配方，含有油酸和清蛋白，能够保护分枝杆菌不受氧化剂的损害，帮助结核杆菌生长。 |
| 2 | 丙三醇（甘油） | 20 | 瓶 | 500ml/瓶 | 用以保存标本，制备溶液 | 1.无色透明的粘稠液体,无臭而有甜味。2.吸水性强,能从空气中吸取水分；3.还用于辅助浇铸梯度凝胶，并作为蛋白质稳定剂和储存缓冲成分。 |
| 3 | 缓冲液 | 5 | 瓶 | 500ml/瓶 | 用于溶解核酸，稳定储存DNA和RNA | 1.主要由氯化钠、EDTA、Tris组成；2.用作溶解剂或保持剂，主要是调控PH |
| 4 | 磷酸盐缓冲液 | 5 | 瓶 | 500ml/瓶 | 用于细胞清洗和稀释 | 1.常用的缓冲体系，含有氯化钠，磷酸氢二钠，磷酸二氢钾，2.维持恒定的pH, 不少于1倍浓缩 ；3.无机盐：不含钙、无镁； |
| 5 | 白介素6检测试剂 | 10 | 盒 | 96次/盒 | 用于定量测定人血清、血浆、缓冲溶液或上清液中IL-6的试剂盒。 | 1.采用双抗体夹心酶联免疫吸附检测技术；2.上样量：≤100ul；3.吸光度值：≥450 nm波长 (参考校正波长540 nm或570 nm)；4.灵敏度：≤5pg/mL；5.检测范围：10-600 pg/mL；6.回收率范围：90%-110% |
| 6 | 白介素8检测试剂 | 10 | 盒 | 96次/盒 | 用于定量测定人血清、血浆、缓冲溶液或上清液中IL-8的试剂盒。 | 1.采用固相夹心酶联免疫吸附试验检测技术；2.灵敏度:≤10pg/Ml；3.测定范围30-2，000 pg/mL；4.对可用的相关分子无明显干扰 |
| 7 | 血管内皮生长因子检测试剂 | 10 | 盒 | 96次/盒 | 应用体外酶联免疫吸附测定法，用于定量测定血清、血浆和细胞培养上清液中的人血管内皮生长因子。 | 1.采用双抗体夹心酶联免疫吸附检测技术；2.样本体积：≤100μL；3.反应时间:≤5h；4.检测范围：50—4000 pg/mL；5.灵敏度：≤40 pg/mL |
| 8 | 白介素18检测试剂 | 10 | 盒 | 96次/盒 | 定量测定人血清、血浆、尿液、细胞培养上清液、细胞和组织提取物中的IL-18蛋白。 | 1.采用双抗体夹心酶联免疫吸附检测技术；2.样本体积：≤100μL；3.反应时间:≤5h；4.检测范围：10—1000 pg/mL；5.灵敏度：≤10 pg/mL |