# 项目概述

- 项目名称：首都医科大学附属北京胸科医院消毒供应中心质量追溯系统项目

- 交货时间：按医院要求

- 交货方式及交货地点

1、交货方式：现场交货。

2、交货地点：首都医科大学附属北京胸科医院

# 招标内容

本次招标内容为系统软件采购项目，项目包括消毒供应中心质量追溯系统建设项目。

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消毒供应中心质量追溯系统 | 1套 | 自合同签订之日起3个月内完成 |

# 技术规格和配置要求

## 系统总体要求

系统要能够全面支持供应室消毒物品的业务的工作物流管理，系统的应用功能应涵盖消毒物品回收清洗发放使用的全过程跟踪、患者身份确认、效期管理、工作量统计、质量追踪等各工作环节，方便用户根据实际操作。系统的总体需求以及集成需求如下所述：

1、系统要求实现对无菌物品在回收、清洗、包装、灭菌、储存、发放、使用等每一流通环节的详细情况及整个循环流程的全面追溯。

2、本套系统要求采用二维条码作为其信息传递介质，要求选用的条码（物理）介质必须满足清洗消毒等过程中的物理、化学条件，并对医疗环境使用无影响；条码介质表面所记录的信息丰富且直观，格式可以满足用户自定义要求

3、信息集成：能够与医院现有HIS、临床护理等医院信息系统融合，实现系统间的互联互通和数据共享，使消毒物品的使用结果可以追溯至临床护理系统中；要求项目建设方具备多家信息系统接入的成熟案例；

4、系统需要采用三层架构，支持B/S、C/S/S模式，支持常见的数据库；

5、投标方案编写要求：投标人应针对本招标要求提供软件功能说明、技术实施方案，要求所有软件界面支持中文。

## 系统功能要求

### 供应室消毒监控管理

| 功能 | 描述 |
| --- | --- |
| 供应室消毒灭菌流程管理 |  |
| 回收管理 | 支持有条码、无条码等情况的回收、交接； 支持过期包回收、灭菌不合格物品的召回; 支持科室灭菌包或器械损耗登记; |
| 清洗管理 | 器械物品清洗管理，支持通过回收篮筐批量进行清洗登记； 支持清洗结果登记、清洗质检登记、支持拍照存档 |
| 打印管理 | 根据清洗结果打印条码，无需清洗或监测包的直接打印； 多种格式模板可选，支持多台打印机分别打印不同规格条码； |
| 配包管理 | 记录灭菌包打包及复核相关信息； 图文并茂展现灭菌包及内容物信息； |
| 灭菌管理 | 记录B-D检测结果； 支持按包或按篮筐批量灭菌登记； 登记灭菌物理、化学、生物监测结果，不合格召回处理 |
| 存储管理 | 灭菌物品上架存储，支持批量上架 支持每日库存盘点校对 |
| 发放管理 | 根据科室申领情况发放，支持按科室的批量发放 支持供应室代替科室申领和发放，支持借包的紧急发放 |
| 手术供应室消毒监控 |  |
| 针对手术室具有的独立小型供应室提供独立消毒流程管理，包括清洗打包灭菌等完整二级供应室业务。具体功能可参考“消毒物品生产流程管理” |  |
| 外来器械(高值耗材)管理 |  |
| 外来包维护 | 维护不同厂家外来器械包内器械以及高值耗材种类、数量 |
| 接收登记 | 外来包进入供应室登记，清点核对或修改器械、耗材数量 |
| 消毒监控 | 通过“消毒物品生产流程管理”模块进行灭菌等管理，灭菌后需经过生物检测，合格后才能被使用 |
| 使用登记 | 外来器械通过“消毒物品病人追溯”模块进行使用登记 |
| 归还登记 | 使用过的外来包可由供应室回收并归还厂家，或直接由科室归还厂家，归还时需清点数目，如有植入物消耗，需列出消耗的植入物清单和对应条码或批号，以方便核对 |
| 高水平消毒管理 |  |
| 实现对湿化瓶、呼吸管理等塑料类物品的闭环管理，满足医院对精细化管理要求 |  |
| 基础数据和业务管理 |  |
| 代码字典管理 | 包括消毒方式维护、梅雨期设置、效期管理等 |
| 清洗机管理 | 清洗机登记、清洗记录管理，清洗机数据参数管理 |
| 灭菌机管理 | 灭菌机登记，灭菌记录管理，灭菌机数据参数管理 |
| 物资材料管理 | 各类固定资产、高值耗材、低值易耗品、一次性耗材等物料的分类管理和物料明细维护 |
| 灭菌包配置 | 灭菌包基本信息维护以及包内器械清单维护 |
| 厂商维护 | 固定资产、含外来器械、高值耗材的生产商、供应商维护 |
| 申领计划管理 | 各科室日常申领发放计划的基数包数量维护 |
| 标识标签打印 | 包条码本、清洗机灭菌机条码、科室员工条码的打印 |
| 预警/通知管理 |  |
| 通知管理 | 支持发送、接收、反馈信息功能；供应室向临床科室发布信息，可指定时间、科室发送。支持删除修改。 |
| 过期预警 | 灭菌包过期预警提醒 |
| 不合格提醒 | 灭菌检测不合格时召回，已发放包提醒、追踪，并限制使用 |
| 满意度调查 | 定期（每月/季）临床满意度调查表。支持自定义表单项。 |
| 统计分析 |  |
| 质量追溯 | 符合卫生部要求的消毒包整个生命周期流转过程追溯 |
| 工作量统计 | 员工各岗位工作量统计 |
| 成本统计 | 各科室灭菌包成本核算 |
| 回收统计 | 按时间、科室、灭菌包等统计回收情况 |
| 清洗统计 | 按时间、科室、灭菌包等统计清洗情况 |
| 配包统计 | 按时间、科室、灭菌包等统计配包情况 |
| 灭菌统计 | 按时间、科室、灭菌包等统计灭菌情况 |
| 发放统计 | 按时间、科室、灭菌包等统计发放情况 |
| 使用统计 | 按时间、科室、灭菌包等统计使用情况 |
| 质检统计 | 按时间、科室、灭菌包等统计清洗质检情况 |
| 损耗统计 | 统计消毒包内容物丢失、缺损等情况 |
| 灭菌合格率统计 | 各灭菌机指定时间段内灭菌结果合格率分析 |
| 在库查询 | 各科室当前在库包查询 |
| 状态查询 | 根据条码图文显示包状态和内容物，以及包生产状态 |
| 流转情况查询 | 按时间、科室、灭菌包等统计其各环节流转情况 |
| 灭菌包综合查询 | 根据灭菌包生产过程中任意条件组合查询 |
| 护士长工作台 | 一目了然的展示护士长关心的信息（如：当天工作情况、预警包、库存情况、设备监控情况等） |

### 消毒物品病人追溯管理

| 功能 | 描述 |
| --- | --- |
| 手术病人使用追溯 |  |
| 手术室接收确认 | 支持对供应室发放包的接收确认 |
| 使用登记 | 支持灭菌包病人使用登记，科室消耗登记。 支持植入物（高值耗材）使用批号登记 |
| 手术室库存查询 | 支持实时查询手术室当前消毒包库存情况 |
| 科室病人使用追溯 |  |
| 科室申领管理 | 支持根据还包情况，自动或手动生成申领计划 |
| 科室借包管理 | 支持科室临时借包业务 |
| 科室接收确认 | 支持对供应室发放包的接收确认 |
| 使用登记 | 支持灭菌包病人使用登记，科室消耗登记。 支持植入物（高值耗材）使用批号登记 |
| 还包登记 | 过期、不合格、使用过的包，均可以归还供应室。 |
| 科室库存查询 | 支持实时查询科室当前消毒包库存情况 |

### 清洗灭菌设备监控

| 功能 | 描述 |
| --- | --- |
| 设备管理 | 清洗机/灭菌机数据参数管理 |
| 数据采集 | 实时采集清洗机、灭菌机物理参数信息 |
| 状态监控 | 实时监控清洗机、灭菌机物理参数信息，支持图文展示 |
| 设备状态查询 | 根据历史查询清洗机、灭菌机物理参数信息，图文展示并支持打印 |

### 供应室护士绩效管理

#### 护士培训管理

| 功能 | 描述 |
| --- | --- |
| 护士培训目标表 | 对不同的工龄的护士需掌握的技能，进行考核的目标清单 |
| 岗前培训 | 对护士、工人、消毒员进行培训 |
| 进修护士培训表 | 对进修护士进行培训 |
| 实习护士培训 | 对实习护士进行培训 |
| 外出学习登记 | 对外出学习进行登记 |
| 外来参观人员登记 | 对外来参观人员进行登记 |
| 业务学习登记 | 对供应室业务学习进行登记 |
| 设备培训登记表 | 对设备培训进行登记 |
| 操作培训考核 | 对业务、软件操作培训进行考核 |
| 理论培训考核 | 对业务理论培训考核 |

#### 人员排班管理

| 医护人员排班 | 对医护人员进行每日、每周排班登记，以及查询。 |
| --- | --- |
| 工人排班 | 对工人进行每日、每周排班登记 |
| 医护人员班级管理 | 对医护人员的排班类型（日班、夜班、调休等）进行维护管理 |
| 工人班级管理 | 对工人的排班类型（日班、夜班、调休等）进行维护管理 |

# 系统配置需求清单

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 硬件设备 |  |  |  |
| 1 | 无线AP | 台 | 5 | 医院提供 |
|  | POE交换机 | 台 | 1 | 医院提供,8口。 |
|  | 网络布线施工费 | 点位 | 5 | 医院提供，供应室内部布线辅材及人工费(不含强电及供应室外网络施工)， |
| 2 | 应用及数据库服务器 | 台 | 1 | 医院自备 |
| 3 | 工作台PC一体机 | 台 | 2 | 医院自备，用于打印服务或日常查询使用 |
| 4 | Android移动终端 | 台 | 6 | 医院提供。 |
| 5 | 条码打印机 | 台 | 1 | 医院自备 |
| 6 | 三防灭菌条码标签纸 | 卷 | 若干 | 医院自备 |
|  | 软件系统 |  |  |  |
| 1 | 消毒供应中心质量追溯系统软件 | 套 | 1 | 1年免费维保 |
| 2 | 【模块】清洗/灭菌设备接口服务费 | 厂家 | 3 | 由医院协调厂家提供数据接口（如厂家需接口费用由医院承担） |

# 售后服务及培训

（一）售后服务

1、本次项目中涉及的系统软件和硬件设备提供壹年质保服务。

2、投标方应在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划，维护范围包括（包括但不限于）软件安装，调试、维修，硬件安装，调试、维修，软硬件接口安装、调试、维修等内容。

3、在系统的服务期内，投标方应确保系统的正常使用。在接到用户服务要求后应立即做出回应，并在承诺的服务时间内实施服务。

4、投标人有良好的售后服务能力，并提供一年免费服务及软件升级，需提供全年7天24小时服务（电话、远程或现场），并在接到招标人通知后8小时内到达现场。项目验收合格后，每年不低于2次的例行维护及巡检。例行维护内容包括：软件的功能增强性维护等应用软件系统扩充升级（其中包括系统维护、跟踪检测），保证投标方所开发的软件正常运行；硬件的现场巡检、调整优化，并对设备进行保养和正常维护并提交维护报告等。

（二）培训

为了保障系统和原有业务流程平滑过渡，必须对涉及到本系统的人员进行相关的培训。提出针对不同使用人群的具体培训计划和方案。

# 商务条款要求

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。

（2）本项目不接受联合体报价。

（3）投标人需提供近期财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

（4）投标人需书面承诺近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

# 评标细则

1.本项目评标采用综合评分法。评标委员会将按照招标文件的有关规定和有关法律法规的规定，本着公平、公正、科学、择优的原则，对符合性审查合格的投标进行以下各方面的综合评议。每个评委独立评分，所有评委评分的算术平均值为每个投标人的最终得分，最终得分保留2位小数。

2．评分因素及分值

| 序号 | 评分标准 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分 | 30 | 详细的评标内容见下述评分标准 |
| 2 | 技术部分 | 40 |  |
| 3 | 价格部分 | 30 |  |
| 合计 |  | 100 |  |

3、评分标准

3.1商务部分

| 序号 | 评审项目 |  | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 |  |  |  |  |
| 1 | 公司实力 |  | 8 | 投标人具有： （1）ISO9001质量管理体系认证证书 （2）计算机信息系统集成二级（或以上）资质证书。 （3）CMMI软件成熟度认证证书（五级以上，含五级） （4）信息安全管理体系认证证书（证书覆盖范围必须为与医疗信息系统软件相关的信息安全管理活动） （5）ISO14001环境管理体系认证证书 （6）OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书 （7）ISO20000信息技术服务管理体系认证证书 （8）消毒供应中心质量追溯系统软件著作权证书 全部具备以上满足要求的投标人，得8分；少任何一项资质扣1分，累计扣分，扣完为止。 （以上要求的相关资质证书都必须提供资质证书复印件加盖公章，并保证证书编号等重要元素清晰可见。如发现以上资质证书有伪造，投标人投标无效。） |
| 2 | 同类型业绩证明 |  | 5 | 所投同类产品且追溯到病人的三甲医院应用案例，每提供一个案例得1分（同省份的案例不累计得分）。（需提供合同书复印件，加盖公章） |
| 3 | 财务状况 |  | 2 | 提供上一年度第三方审计单位出具的财务报告,财务状况良好得2分,一般得1分,较差不得分. |
| 4 | 科研实力 |  | 5 | 投标人作为责任单位或联合单位，参与过以下科研项目： 1、国家科技重大专项；提供课题申报书或任务合同书等证明文件（提供以上证明文件复印件加盖公章） 2、十一五或十二五国家科技支撑计划重点项目；提供课题申报书或任务合同书等证明文件（提供以上证明文件复印件加盖公章） 同时提供上述两项条款证明文件得5分。不提供或者提供证明文件不全的不得分。 |
|  |  |  | 5 | 考虑到该项目的技术前瞻性和先进性，投标人是否具有国家卫计委下属医疗卫生信息化研究院所性质的合作单位，能够给投标人提供技术支撑，得5分。必须提供以下证明文件，不提供或者提供证明文件不全的不得分。 1、 投标人与研究院签订有效期内的合作协议（提供复印件加盖公章） 2、该研究院隶属国家卫计委系统的证明文件。（提供复印件加盖公章） |
|  |  |  | 5 | 投标人具有省级工程实验室（与医疗信息化产品相关），并且能够从此类工程实验室获取技术支撑的得5分。必须提供投标人实验室认定为省级工程实验室的证明文件，不提供或者提供证明文件不全的不得分。（提供证明文件复印件加盖公章）。 |
| 技术部分 |  |  |  |  |
| 1 | 软件架构 |  | 2 | 系统采用三层架构，支持B/S、C/S/S等模型得2分，不满足不得分。 |
|  |  |  | 2 | 采用J2EE应用服务器架构的得2分，其他不得分。 |
|  |  |  | 2 | 临床科室、手术室通过B/S浏览器完成业务，无需安装任何客户端软件的得2分，需安装客户端软件的不得分。 |
| 2 | 开发能力 |  | 2 | 投标人具有消毒供应中心质量追溯系统软件著作权 提供得2分，不提供不得分。 |
| 3 | 业务需求理解 |  | 5 | 根据投标人对整个项目的理解把握和分析的科学合理、系统建设及运行情况的熟悉程度和业务办理模式的描述、对方案设计思路的清晰程度等进行综合评定，优秀得5分，良好得3-4分，一般得1-2分。 |
| 4 | 开发实施人员技术能力保障 |  | 2 | 能够提供系统软件开发人员软件开发类中级或以上水平资格证书者得2分。（必须提供证书复印件加盖公章，没有证书证明的此项得0分）。提供证书的人员必须是投标单位的员工，须提供相应的证明材料。 |
| 5 | 项目负责人技术能力保证 |  | 2 | 需提供项目组成员组成情况，项目经理须具备高级职称（提供职称证书证明），并提供项目实施履历表，得2分。（无高级项目经理职称的，此项不得分）。提供证书的人员必须是投标单位的员工，须提供相应的证明材料。 |
| 6 | 系统功能 |  | 15 | 招标文件中系统功能项，全部满足的满分得15分，1功能不满足的每个扣1分，扣完为止。 |
| 7 | 系统兼容性 |  | 2 | 能够嵌入进移动护理系统中，并且2个系统在使用的时候能够互相切换而无需关闭客户端软件（提供相应的功能截图），方便、快捷；满足得2分，不满足不得分。 |
| 8 | 组织实施方案 |  | 2 | 投标人项目组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括安装调试、系统集成、试运行、测试、系统培训、验收等内容，以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法等。由评委在0-2分间进行打分，未提供任何技术组织实施方案的本项得0分。 |
| 9 | 培训计划 |  | 2 | 培训计划：根据投标人的投标文件中对采购人的管理人员、操作人员及维护人员进行培训等承诺情况由评委在0-2分间进行打分，未提供任何技术培训方案的本项得0分。 |
| 10 | 售后服务能力 |  | 2 | 维护响应计划：根据各投标人的售后服务承诺、维护响应计划进行评分，包括具体的售后服务内容、故障响应时间、响应方式时间，由评委进行评议并在0-2分之间进行评分。未提供任何售后服务承诺的本项得0分。 |
| 价格部分 |  |  |  |  |
| 1 |  | 评标价格 | 30 | 评标价格分数=（评标基准价/投标报价）×价格权重（30%）×100 （注：实质性响应招标文件要求所有报价的最低价为评标基准价） |