- 结核门诊收费处模块化箱式活动房采购安装竞争性谈判公告

1.采购单位：首都医科大学附属北京胸科医院    项目地区：通州区北关

2.项目名称：结核门诊收费处模块化箱式活动房采购安装

3.预算资金： 20.3万元                 交货及安装期：15日历天

项目简要技术要求：定制模块L9000*W2820*h3500mm  1套；定制模块L9000*W3420*h3500mm 1套，L9000*W3250*h3500mm  1套，L9000*W2625*h3500mm 1套，室内净高3.12m，建筑面积72㎡

房屋整体燃烧性能为A级不燃，墙体材质不低于0.5mm厚镀锌压型钢板填充75mm厚玻璃丝棉容重64kg/m³，屋面需采用双层保温。整体框架需粉墨喷涂后进行烤漆工艺处理，颜色白灰色，表面处理镀锌含量80g

采购内容：定制模块箱式活动房4套，包括收费室、值班室、卫生间，内含收费窗口和柜台。所有墙体屋顶内部加装防盗网。所有外窗为60系国标塑钢推拉窗，含纱窗含防盗护栏。

室内地面系统：镀锌基板封底，100厚玻璃丝棉保温，A级不燃，18mm厚水泥板结构层，2.0厚环保型PVC装饰地板；室内装饰吊顶完成，室内电气开关插座灯具LED长条灯（16A插座x2个，10A插座x10个，预留弱电网口x6个）；

上述所有材料含运输和现场吊装安装调试全部内容包括一切费用，各竞谈单位需提前自行勘探现场，充分了解现场条件后进行报价。采购人只提供平整场地和基础施工、进户电源。

检测及判定依据：《建设工程临建房屋技术标准》（DB11/693-2017）

《建筑用金属面绝热夹芯板》GB/T23932-2009

4. 供应商报名资格条件要求：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件；

（2）供应商能够提供模块化箱式活动房设计生产安装及售后服务全部内容并具有优良的信用等级证明。营业执照经营范围包括活动房、钢结构、专业承包。具有相关的专利证书，须保证所提供的货物不侵犯第三方的知识产权。具有住房和城乡建设委员会颁发的钢结构工程专业承包叁级及以上资质（外地企业需要办理外地进京备案许可证），具有有效期内的安全生产许可证。具有相关质量、环境管理体系认证；近两年三个20万元以上合同业绩。

项目经理具有建筑工程二级及以上注册建造师证书及安全考核合格证书（B本）；具有中级及以上职称，3年以上类似工程经验，且未担任其他单位在施建设工程项目的项目经理。两年内2个类似项目业绩（合同、竣工验收单）。

（3）本次竞谈接受联合体报名（3.1）联合体各方必须按竞谈文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；

（3.2）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一项目中参加竞谈。

（3.3）联合体必须包括：模块化箱式活动房提供商、钢结构建筑企业。

供应商应在规定时间将密封的响应文件送达，逾期收到或不符合规定的响应文件恕不接受。届时请供应商的法定代表人或其授权代表出席。

5.报名时须携带的材料

供应商获取竞谈文件时须出示本单位营业执照、安全生产许可证、外地企业进京备案许可证（外地企业提供）、资质证书副本、专利证书、企业信用等级证书、体系认证证书、合同业绩、项目经理注册建造师证书、资格证、职称证及安全考核合格证书（B本）、项目经理本人近3个月社保缴费凭证、法定代表人授权书原件及被授权人身份证以上资料需提供复印件加盖公章1份留存并提供原件查验。获取地点：通州区北关大街9号院一区7号楼现场获取。项目经理本人亲自报名。

6.报名时间：2019年8月29日至9月2日下午16：00(双休日及法定节假日除外)

7.开标时间：2019年 9月6日 上午9：30

开标地点：通州区北关大街9号院一区7号楼二层会议室

8.项目联系人及电话：崔老师，010-89509177