# 第一章、投标人资质证明及有关文件要求

投标人必须有固定的研发、实施和服务机构，必须是具有法人资格的企业和事业或科研单位的独立法人；投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造。资质证明文件应包括：

一、投标人及投标货物的资格性证明文件

1.投标人的营业执照副本；

2.税务登记证副本（国、地）；

3.企业组织机构代码证。

4.委托代表投标时的法人代表授权书原件；

5.投标人的与项目相关软件著作权。

以上文件除要求提供原件以外，均要求提供复印件并加盖投标人公章（三证合一的提供相应复印件并加盖投标人公章），未提供或提供的文件过期失效的，均为无效投标。

二、投标人应提供的其它资信文件

1. 投标人的资信说明或上一年度审计报告；

2．其他有利于投标的投标人的证明文件；

3．需提供近3个月的社会保障资金缴纳记录证明文件；

4．需提供近3个月的依法缴纳税收记录证明文件；

5．能够真实反映在国内同类或相似项目业绩的有效证明材料，如采购合同等。

# 第二章、采购要求

- 整体需求：

将分散在医院各科室的心电图机及其它电生理设备进行联网，实现患者检查的流程化管理及数据共享，满足医院等级评审的相关要求。

心电信息管理系统的建设目标是实现从患者登记、数据采集及报告浏览的信息管理系统，实现患者有序接诊，减轻医生工作量，提升心电图检查的整体医疗服务质量，提高患者满意度。

完善现有集成平台的接口内容，实现可完全满足心电图检查报告内容实时推送至医院集成平台。

系统运行所必需的专用附件包含在本次采购之中。货物质量保证期为验收合格之日起12个月。

- 采购清单：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心电系统服务端软件 | 套 | 1 |
| 2 | 心电图叫号系统 | 套 | 1 |
| 3 | 心电电生理检查系统 | 套 | 12 |
| 4 | 心电系统诊断软件 | 套 | 5 |
| 5 | 系统运行所需的专用附件 | 套 | 1 |
| 6 | 集成平台、叫号系统接口 | 套 | 1 |

- 技术要求

1、

| 心电信息管理系统参数要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 功能要求 |
| 1 | 心电信息管理系统服务端 | 心电信息管理系统可对院内、分院及社区服务中心的心电电生理设备进行统一接入管理 |
|  |  | 心电电生理管理平台可接入所有品牌带数字接口的心电电生理检查设备，不限厂家 |
|  |  | ▲登录与管理：集心电电生理检查预约、采集、分析、报告、浏览和科研以及管理为一体的平台式软件管理系统；采用统一登录方式，根据用户权限显示不同的操作模块 |
|  |  | 软件架构：C/S/S(客户/应用服务器/数据库服务器)三层架构 |
|  |  | 大数据传输：FTP数据传输管理服务 |
|  |  | 数据库：采用Oracle大型数据库进行数据存储 |
|  |  | CA接入：可以与CA系统集成提高系统安全性、实现无纸化 |
|  |  | 系统更新:更新包制作、更新发布以及自动识别更新为一体的系统自动更新服务 |
|  |  | 帮助系统：完善的心电电生理信息管理系统在线帮助系统 |
|  |  | 基础数据维护：科室信息、检查类型、检查项目以及检查状态、就诊类别、预约状态、统计条件分类等基础字典用户可维护 |
|  |  | 诊断模板维护：基于XML的结构化的诊断模板库，并可以导入导出XML诊断模板文件，提供公共诊断模板管理工具和私有诊断模板管理工具分开，对诊断语句进行统一分段编码与管理 |
|  |  | 打印模板编辑器：基本于XML结构化打印模板设计器，可以设计各种大小、导联排列以及任意字段值的打印报告模板（单导、12导同步、6*2、3*4+1、3*4+2等等） |
|  |  | 系统集成：系统支持院方的集成平台、叫号系统、HIS、EMR、体检等系统完整集成 |
| 2 | 预约工作站 | 操作系统：支持Windows XP/Windows 7/ Windows 8/ Windows 10。 |
|  |  | 支持静息心电、动态心电、运动平板及其它电生理检查的预约服务 |
|  |  | 可对预约信息进行查询、修改等操作 |
|  |  | ▲通过扫描条码实现患者自助预约服务 |
|  |  | 根据预约先后顺序显示患者信息在叫号屏幕 |
|  |  | 预约的待检病人信息的显示字体、字色、字号以及显示方式等信息用户可配置 |
| 3 | 心电图数据采集 | 操作系统：支持Windows XP/Windows 7/ Windows 8/ Windows 10。 |
|  |  | ▲支持所有厂家带数字接口心电图机原始数据接入 |
|  |  | 支持条码快速检查。 |
|  |  | 支持顺序自动检查（体检模式） |
|  |  | 支持急诊心电图快速信息输入与快速检查模式 |
|  |  | 检查开始进行病人信息确认，检查完成自动打开心电波形数据浏览界面，对波形数据进行确认 |
|  |  | 可查看已检查完成的波形数据，并可重新检查 |
|  |  | 采用本地数据库与远程数据库相结合的数据存储方式，本地临时存储上传失败、急诊等数据，并且提供用户维护工具，管理和维护本地数据 |
|  |  | 检查科室信息、设备信息以及检查站系统操作过程信息设置 |
|  |  | 心电检查续检功能，实现15导、18导心电检查 |
|  |  | 支持药物实验（阿托品、心得安）心电检查 |
|  |  | 支持直立实验检查 |
|  |  | 非联网设备接入，心电参数快速输入以及波形图扫描支持 |
|  |  | 针对无线或4G传输的数据应提供集中接收服务，自动匹配患者信息和心电图数据，住院患者实现后台计费 |
| 4 | 电生理数据采集 | 操作系统：支持Windows XP/Windows 7/ Windows 8/ Windows 10。 |
|  |  | ▲支持接入动态心电、动态血压、运动平板等电生理检查设备 |
|  |  | 自动获取患者电生理检查电子申请单 |
|  |  | 自动插入患者数据到电生理检查系统，减少医生录入工作量，避免输入错误 |
|  |  | 自动上传医生审核完的电生理报告资料，通过接口HIS、电子病历等系统可以查看电生理报告，从而实现全院浏览 |
|  |  | 实现原始数据的集中存储与管理，建立电生理诊断中心，实现集中分析诊断 |
|  |  | 可集中处理各系统提供的Word、图片、PDF等数据或报告 |
|  |  | 提供报告首页模板，医院可根据实际情况对模板进行调整 |
|  |  | 可获自动获取报告单内参数，并可对参数进行统计查询 |
|  |  | 可通过医生站对报告资料进行查询及分析统计 |
|  |  | 电生理报告归档支持（PDF） |
|  |  | 支持快捷键快速输入诊断结论与诊断历史可查看的心电诊断工具 |
|  |  | 支持CA签名，实现无纸化管理 |
|  |  | 支持条码快速检查 |
| 5 | 心电图诊断工作站 | 患者列表提供详细患者信息，可对列表字段进行重新设计和排序 |
|  |  | ▲建立患者唯一ID主索引，快速查看患者在院历次就诊记录 |
|  |  | 多条件组合查询功能，查询条件至少包括ID，时间，姓名，年龄，诊断结论等等 |
|  |  | 快速检索功能，应提供对门诊、病区、分院、社区、急诊等心电图快速检索服务 |
|  |  | 提供消息提醒服务，可通过声音及提示框进行消息提醒 |
|  |  | 多种心电波形展示方式可选6*2+1、12*1、3*4+1等格式 |
|  |  | 支持12、15、18导联心电图波形展示 |
|  |  | 支持心电图、心向量、晚电位分析诊断及报告打印 |
|  |  | 提供心电图波形分析测量工具，波形放大、电压/时间测量、心律不齐测量尺、波形对比等功能 |
|  |  | 可对波形走速、增益进行调整 |
|  |  | 心电图复合波展示及P、QRS、T波形定位调整 |
|  |  | 单导联波形放大测量 |
|  |  | 药物实验（阿托品、心得安）分析与管理；直立实验分析与管理 |
|  |  | 可以对单导联心电波形增益可调 |
|  |  | 支持cabrera导联心电图显示 |
|  |  | 心电图危急值提醒功能 |
|  |  | 历史心电图的对比功能，可同屏显示多幅 |
|  |  | 导联拖动位置进行交换查看与分析 |
|  |  | 左右手接反导联纠错 |
|  |  | 支持分屏显示 |
|  |  | 支持快捷键快速输入诊断结论与诊断历史可查看的心电诊断工具 |
|  |  | 可设置私有与公共的波形标记，标记级别可设置为一般性标记、特殊性标记、提醒性标记、关注性标记以及不确定性标记 |
|  |  | 支持CA签名，实现无纸化管理 |
|  |  | 心电图报告两级审核 |
|  |  | 支持快速打印与浏览打印，并支持电压自动减半 |
|  |  | 实现报告批量打印 |
|  |  | 支持多种报告格式6*2+1、1*12、3*4+1、单导联打印等等 |
|  |  | 心电图报告归档支持（PDF） |
| 6 | 电生理诊断工作站 | 以检查科室、检查类型、检查状态等为条件的快速检索以及以病人为中心的数据显示方式。 |
|  |  | 用户自定义收藏夹，并可维护自己的收藏夹。 |
|  |  | 收藏病历并写收藏说明，收藏列表用户可维护。 |
|  |  | 可设置为“本人、本组、所有人”的可见级别可设置的心电电生理病历进行说明性讨论。 |
|  |  | 多条件组合查询功能，查询条件至少包括ID，时间，姓名，诊断结论。 |
|  |  | 病人列表表头与顺序可用户设置。 |
|  |  | 查看电生理数据报告。 |
|  |  | 报告图形进行选择性打印。 |
|  |  | 支持各种品牌激光打印机的打印。 |
| 7 | 报告浏览 | 调阅和浏览心电图数据与报告。 |
|  |  | 支持浏览原始心电图和诊断结论。 |
|  |  | 调阅和浏览动态心电报告。 |
|  |  | 调阅和浏览运动心电完整报告。 |
|  |  | 调阅和浏览动态血压完整报告。 |
|  |  | 支持组合查询。 |
|  |  | 支持报告打印。 |
| 8 | 科研统计查询 | 可对医护人员的工作量进行统计（检查量、报告诊断量） |
|  |  | 可对心电电生理设备使用情况进行统计（使用率及检查数量） |
|  |  | 统计结果通过列表、圆饼图、直方图、曲线图等方式展示 |
|  |  | 可通过多种信息组合的方式进行数据查询，包括：患者基本信息、分析参数、诊断结果等 |
| 9 | 诊断模板管理 | 自定义私有模板与公共模板两级模板库。 |
|  |  | 用户可引用公共模板作为自己的诊断模板也可完全自定义自己的模板库。 |
|  |  | 诊断模板文件为XML格式。 |
|  |  | 诊断模板文件可导入导出。 |
|  |  | 制定统一的心电诊断编码。 |
| 10 | 权限管理 | ▲系统中所有模块操作功能点都可加入权限控制点进行权限控制。 |
|  |  | 进行用户的添加、删除、修改操作。 |
|  |  | 建立和维护用户组。 |
|  |  | 建立和维护系统角色并设置角色可见模块。 |
|  |  | 可设置用户主属科室、服务科室、角色、模块权限。 |
| 11 | 基础数据管理 | 医疗机构信息添加、删除、修改等维护操作。 |
|  |  | 科室信息添加、删除、修改等维护操作。 |
|  |  | 检查项目添加、删除、修改等维护操作。 |
|  |  | 检查类型添加、删除、修改等维护操作。 |
|  |  | 所有设备信息的登录、删除、修改等维护操作。 |
|  |  | 设备类型信息的添加、删除、修改等维护操作。 |
|  |  | 检查状态、就诊类别、预约状态、统计条件分类等基础字典维护。 |
| 12 | 系统自动更新 | 自动更新包制作与发布上传工具。 |
|  |  | 登录系统自动下载更新包并更新程序。 |
|  |  | 更新服务器用户可设置连接地址与端口号。 |
|  |  | 更新完成可自动进行DLL或OCX注册以及执行设置程序等。 |

2、所需附件部分

| 编号 | 配置需求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 自助分诊终端一台 壁挂式、支持条码扫描、液晶显示屏 |  |
|  | 液晶电视一台 壁挂式、40英寸高清、挂架、视频线等 |  |
|  | 心电工作站两台 CPU:英特尔酷睿i5、内存：4G、硬盘：1T、显示器：21英寸 |  |
|  | 打印机一台 黑白激光 |  |

# 第三章、评分标准

| 内容 | 分值 | 评分因素分项 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 25 | 评标价格（25分） | 满足招标要求的有效投标报价且投标报价最低的投标报价为评标基准价，满分25分。 其他投标报价得分=（评标基准价/有效投标报价）×25。 (投标价得分以四舍五入方法整合到小数点后两位) 如果投标人声明为小、微型企业（或视同）产品的给予6%报价扣除，扣除后的价格作为投标价格参与评标。 |
| 技术商务部分 | 75分 | 基本资质（1分） | 投标人具有有效的《软件企业认定证书》和《高新技术企业证书》，全部提供得1分，否则不得分。 注：投标人需提供证书复印件并加盖公章。 |
|  |  | 体系认证（2分） | 投标人具有有效的软件生产企业及产品符合ISO27001信息安全管理体系的得1分，具有有效的医疗器械质量管理体系认证证书（ISO 13485）的得1分，满分2分。 注：投标人需提供证书复印件并加盖公章。 |
|  |  | 系统保障（8分） | - 软件生产企业及产品具备计算机信息系统集成及服务能力； - 软件生产企业及产品符合中国通信工业协会的信息系统业务安全服务体系标准； - 软件生产企业及产品符合信息技术服务运行维护标准（ITSS）； - 软件生产企业及产品符合软件成熟度（CMMI）研发及过程管理体系标准； 其他每提供一个得2分，不提供不得分，共8分 |
|  |  | 软件著作权（3分） | - 投标软件生产企业具有区域心电系统著作权得1分； - 投标软件生产企业具有心电远程会诊平台系统著作权得1分； - 投标软件生产企业具有心电质控平台系统著作权得1分； |
|  |  | 投标人业绩（3分） | 提供所投产品3个同类业绩即得满分，每提供1个得1分，未提供的不得分。投标人必须在投标文件中提供每一个完工项目的合同和验收报告，否则不得分。 |
|  |  | 互联互通（10分） | 投标人提供产品集成能力通过卫生部互联互 通测试。 1.投标产品生产企业具有医院信息互联互通标准化成熟度通过‘四级甲等’测评的综合性三甲医院案例，‘四级甲等’案例需提供医院通过‘四级甲等’测评的证明材料复印件和案例合同复印件，合同复印件需反映出包含HIS（医院信息管理系统）或EMR（电子病历）两个核心业务系统之一的建设内容。每提供一个得2.5分，不提供不得分，满分5分。 2.投标产品生产企业具有经过卫生部电子病历管理委员会颁发的《临床检验结果共享互操作性规范》概念验证 POC 测 试证书的，得 5 分，否则不得分。 |
|  |  | 技术规格响应情况（30分） | 由评委对投标人所投产品的投标响应根据招标文件的技术规格对比进行评议，标注“▲”的技术指标每负偏离一项扣3分。其余技术规格项依据技术偏离表，每负偏离一项扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 项目实施方案 （15分） | 由评委对投标人的项目实施方案进行综合评议，方案编制完整、整体思路清晰、系统流程及功能模块介绍齐全、工作时间进度合理、工作程序和步骤到位的为优，得15.0-11.0分；方案编制较完整、整体思路较清晰、系统流程及功能模块介绍较齐全、工作时间进度较合理、工作程序和步骤较到位的为良，得10.9-6.0分；方案编制不完整或整体思路不清晰或系统流程及功能模块介绍不齐或工作时间进度不合理或工作程序和步骤不到位的为一般，得5.9-1.0分。 |
|  |  | 售后服务要求 （3分） | 对投标人的售后服务和维修应急方案，故障响应处理时限等因素进行综合评审。评审委员会根据方案及时响应情况进行综合评分，优（3分），良（2分），中（1分），差（0分）。 |

# 第四章、投标文件的组成

投标人编制的投标文件应包括但不少于下列内容：

- 投标文件封皮；

- 投标文件目录；

- 投标响应书；

- 投标报价表；

- 技术偏离表；

- 资信证明文件；

- 投标人认为需提供的其他资料；

- 技术服务方案。

针对招标文件中未明确给出的投标文件格式，投标人可在满足招标文件要求的前提下进行自拟。

投标文件要求一正四副，正本在相关公章页加盖公章，并在正本、副本均需要加盖骑缝章。

附件1：

投标响应书

日期：      年   月   日

致：首都医科大学附属北京胸科医院：

在审阅了谈判文件，包括补充修改文件，我方愿意按照            项目竞争性谈判文件的要求提供货物及服务，并将按照要求的时间提交最终报价。

公司名称：

联系人：

联系电话：

与本项目有关的一切往来信函请寄：

地址：

邮编：        电话：              传真：

附件2：

法人代表授权书

首都医科大学附属北京胸科医院：

______________________（竞标方单位全称）法人代表__________授权__________（全权代表姓名）为全权代表，参加贵院组织的信息系统软件改造竞标活动，全权处理竞标活动中的一切事宜。

法人代表（签章）：

竞标方单位（公章）：

年     月     日