北京胸科医院院内周转综合布线系统工程项目招标

招 标 文 件

招标人：     北京胸科医院

2019   年    9   月

# 第一章 投标人须知

投标人须知前附表                         招标编号：XK-XX-20190903

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：北京胸科医院 地址：北京市通州区北关大街9号院1区 联系人： 杨茜 电话： 010-89509218 电子邮件： 57214887@qq.com 传真： 010-80507651 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 首都医科大学附属北京胸科医院院内周转综合布线系统工程项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 北京市通州区北关大街9号院1区 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 资金已到位 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 北京胸科医院 |
| 1.3.2 | 服务周期 | 起始日期： 2019年 10月 1 日 终止日期： 2019 年 12 月 29 日 备注：最终开工日期及工期以与使用单位共同签署的合同中约定的内容为准。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 质量标准： 合格 |
| 1.3.4 | 是否接受联合体投标 | ■不接受 □接受，应满足下列要求： 联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。 |
| 1.4.1 | 踏勘现场 | ■不组织 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.4.2 | 投标预备会 | ■不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.4.3 | 预备会前，投标人提出问题的截止时间投标人提出问题的截止时间 | / 年 / 月 / 日 / 时 |
| 1.4.4 | 预备会后，招标人书面澄清的截止时间 | / 年 / 月 / 日 / 时 |
| 1.5 | 招标时限 | 本次招标有效期/年 |
| 1.6 | 偏 离 | ■不允许 □允许，可偏离的项目和范围见第七章“技术标准和要求”； 允许偏离最高项数： 偏差调整方法： |
| 1.7 | 构成招标文件的其他材料 | 无 |
| 1.8 | 投标有效期 | 90 天 |
| 1.9 | 是否允许递交备选投标方案 | ■不允许 □允许，备选投标方案的编制要求见附表七“备选投标方案编制要求”，评审和比较方法见第三章“评标办法”。 |
| 2.1 | 签字和（或）盖章要求 | 除满足正文及格式等相关要求外，签字和（或）盖章的其他要求：投标文件应加盖投标人法人公章及由法定代表人或其委托代理人签字 |
| 2.2 | 投标文件副本份数 | 4 份 |
| 2.3 | 装订要求 | ■不分册装订 采用 左侧胶状 方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 2.4 | 递交投标文件地点 | 北京市通州区北关大街9号院1区 |
| 2.5 | 是否退还投标文件 | ■否 □是，退还安排： |
| 3.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：北京市通州区北关大街9号院1区北京市结核病胸部肿瘤研究所信息中心二层会议室 |
| 3.2 | 开标程序 | （4）密封情况检查：有投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况 （5）开标顺序：按照投标文件递交的先后顺序开标 |
| 4.0 | 项目拦标价 | / |
| 4.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成 5 人。 |
| 4.2 | 投诉 | 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。 |

注：项目结算以现场实际发生的工程量送审，付款金额以审定金额为准

# 第二章 评标办法

| 综合评分法 | 企业业绩（满分16分） | 企业承担过的：公共类建筑智能化施工业绩，每提供一项得3分；单项合同金额200万元及以上的公共类建筑智能化施工业绩每提供一项得4分。本项满分16分。 |
| --- | --- | --- |
|  | 企业实力（满分34分） | 企业同时具有有效的ISO9001：2008质量管理体系认证、ISO14001：2004环境管理体系认证、OHSAS18001：2007职业健康管理体系认证得3分，缺项不得分，本项满分9分。 企业具有其它资质：电子与智能化工程专业承包、音视频集成工程企业资质、信息系统集成及服务资质，每提供1项资质证书加6分，最高得18分。 企业获得“守合同重信用”或“重合同守信用”证书的得7分、没有不得分。 |
|  | 项目建设方案（50分） | 投标方案应答是否详尽、明晰，对系统功能需求理解是否深刻、全面，并提供可行的有针对性的设计开发方案，优得30-40分，良得20-30分，一般得10-20分，差得0-10分。 项目竣工后提供驻场售后人员得10，没有不得分 |

# 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

# 第三章  技术标准和要求

# 1.总则

承包单位须根据本技术规格说明书的要求及图标，设计，供应一套综合布线系统包括安装接线，测试及试运转。系统须依照制造厂商的规范要求进行布线及安装，并须保持最佳的运转情况。

本系统应由组合式线路及其配件组成，主要设备应来自同一间制造商的标准产品。承包单位须供应及安装所指定或为了成功地完成本系统所要求的一切有关设备。

本系统是一个线路的管理系统，由非屏蔽双绞电缆、配线架、组合式插头与插座、跳钱，以及其他附件所组成。完成后的系统应能满足本标书所指定的服务要求。

任何设备(除说明外)如未于本技术规范内或图纸提及内容，但为系统的运行所需，也必须包括在本合约工程内，而毋须增加额外费用。

图纸上所示信息点插座之位置仅作指导用，其确实位置须根据最终的建筑图或内部装饰图，或按指示在工地现场加以调整。

# 1.1系统功能说明

北京胸科医院将利用综合布线系统建立高速的信息传送平台，提供语音、数据、图像、视频等信息的高速传输通道。该综合布线系统能将大楼内的各个相互独立的子系统有机的联系在一起，把原来相对独立的资源、功能等集合到一个相互关联、协调和统一的完整系统之中，能灵活地通过电信运营商提供的接口以多种方式与Internet互联。

# 1.2系统工作范围:

承包商须供应及提供一套符合医院部门规定且满足大楼内计算机网络、电话需求的综合布线系统，提供数据及语音的传输功能，布线包括以下设备及工作(但不仅限于以下内容):

a)供应、安装、连接和测试主配线架及楼层配线架间的主干电缆布线及相关设备，包括预留给对外连接运营商备用的主干电缆及相关设备；

b)供应、安装、连接和测试机柜内的所有的电缆及设备；

c)供应、标示和记录承包合约所需安装之全部电缆、设备、配线架及信息插座；

d)供应及安装所有布线电缆所须的镀钵金属线槽及镀锌金属线管；

# 1.3系统功能要求

综合布线系统是利用铜缆布线系统、光缆布线系统和管理布线系统等产品，作为建筑物的语音、数据、图像及视频等的传输介质，并与外部网络相连，构成信号通信的支撑平台。

系统要采用高品质的标准材料，每条信息通道都要求采用专用仪器测试，以保证其电气性能。系统布线应全部采用物理星型拓扑结构，点到点端接，任何一条线路故障均不影响其他线路的运行。

系统须满足当前及未来信息传输的需求，能在设备布局发生变化时实施灵活的线路管理，适应将来的网络结构的更改或设备的扩充，能够保证系统在技术更新和需求增加时很容易扩充而不必更改整体配线系统。

综合布线系统分为两套网络，即信息网和控制网。其中信息网络即办公数据点(有线信息点、无线信息点)、语音点、大厦内部消费系统数据点及配合AV系统使用数据点，除IT机房内以外的建筑内所有区域的网络、语音信思点、无线AP点与各楼层配线架间的线路设计;控制网为配合大楼内各智能化系统间的传输信息网络平台，具体要求详见各系统网络需求。

# 1.4系统说明

工作区子系统

工作区为需要设置终端设备的独立区域。在每个工作区设置相应的5类标准非屏蔽信息点。根据每个工作区情况，分别选用地面型、墙面型等插座面板，井配备工作区所需的信息点与设备连接的工作站连线。

采用超5类非屏蔽信息插座(Cat.5)，能够满足高速数据的传输，传输参数可测试最少250MHz的信道带宽。

综合布线系统信息点按类型分成固定网络信息点、测试信息点、无线AP网络信息点和语音电话信息点。而网络信息点按安装位置可分为办公网络信息点、公共计算机终端网络信息点、检索终端网络信息点和功能网络信息点。测试信息点为大楼内部人员专用信息点。各信息点根据装饰由建筑师指定位置布设。

设备要求说明

除特别注明外，网络信息点、语音电话信息点为模块式8针RJ455类插座;

面板外观与机电分包使用之强电插座相统一，具有防火及坚固且要求外形美观、坚固和耐用。

各信息插座输出口须为模块式结构，以便更换及维护。

水平子系统

水平子系统实现信息插座和管理子系统(跳线架)之间的连接。

水平子系统的铜缆全部采用4对超5类非屏蔽双绞线，测试带宽达到250MHz，并具有国际主流技术的"中心一字或十字骨架"线对隔离稳定技术，以保证今后长期使用过程中的系统稳定性能。

超5类水平线缆要求必须具有较高的安装余量，以保证线缆给整个系统的性能。并保证所有信息点的布线链路长度不超过90米。

设备间子系统

管理间设置交换机及配线箱，负责管理各自区域的信息点。

铜缆和光缆连接配线架设备采用EIA/TIA标准的19"规格产品，并安装于标准19"机柜中。

数据配线架采用机架式24口5类配线架。

数据跳钱采用厂家机制5类非屏蔽跳线，要求由多股软线缆技术，长度为2米。

# 1.6系统主要设备

数据铜缆模块配线架

超5类RJ45模块化结构，1U高度，每个模块可以独立安装。并且需要采用与工作区面板上模块颜色、样式相同的RJ45数据模块。

安装:19"机柜式安装，配有色标

铜缆跳线

规格:机制超5类跳线两端有插头，适用于所提供的配线架。跳线的所有电缆芯应漆上指定的颜色。RJ45-45的快接式跳线标准类别:超5类非屏蔽

长度:配线间的网络跳线全部采用1.5米长跳线，且须可提供不同颜色外皮

RJ45终端插座面板

面板配带透明标签。

面板外型尺寸符合国标86型。

适合多类型模块安装，应用于工作区布线子系统。

嵌入式面框，安装方便:

# 第五章 投标文件格式

# 目    录

# 一、投标函

致：                             (招标人名称)

在充分研究               （项目名称）      （以下简称“本工程”）施工招标文件的全部内容后，我方兹以：

人民币（大写）：

RMB￥：                                              元

的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。

如果我方中标，我方保证在     年    月    日或按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，        天（日历日）内竣工，竣工日期为    年    月    日，并确保工程质量达到          标准。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）：          （￥：       元）。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：          年      月      日

# 二、法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年           月           日

经营期限：

姓    名：                    性     别：

年    龄：                    职     务：

系                                         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                       （盖单位章）

年       月       日

# 三、授权委托书

（适用于签署投标文件）

本人      （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托我单位         （姓名）身份证号：               为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、修改           （项目名称）       标段施工投标文件和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。

其他事项：

。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：                            （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

年       月       日

# 四、资信文件

# 五、项目建设方案

1. 投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，本招标文件投标人须按照运维标准和要求进行编写。

2. 	项目建设方案除采用文字表述外还可附图表及图片进行说明。

# 六、其他材料

# 1、投标人认为需要提供的其他文件。