北京市结核病胸部肿瘤研究所

金属浴等设备预购置公告

北京市结核病胸部肿瘤研究所拟采购以下货物，欢迎有意参加的供货单位发送邮件报名。邮件中请注明报名公司名称、联系人、联系方式及所提供的货物名称（请对应公示序号和名称），型号，基本配置等内容，同时请提供所供公司相关资质及产品授权书原件。（本项目不接受拆包报名）

一．预采购货物名称、数量

| 包号 | 设备名称 | 数量（套） | 用途及功能需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 8道手动移液器1 | 2 | 用途：主要用于实验室连续移液加样操作。 要求： - 量程：0.5-10ul - 量程可调：具备 - 最小量程：0.1ul - 通道数：8通道 |
|  | 1.2 8道手动移液器2 | 2 | 用途：主要用于实验室连续移液加样操作。 要求： - 量程：10-100ul - 量程可调：具备 - 最小量程：0.5ul - 通道数：8通道 |
|  | 1.3 12道手动移液器1 | 2 | 用途：主要用于实验室连续移液加样操作。 要求： - 量程：0.5-10ul - 量程可调：具备 - 最小量程：0.1ul - 通道数：12通道 |
|  | 1.4 12道手动移液器2 | 2 | 用途：主要用于实验室连续移液加样操作。 要求： - 量程：10-100ul - 量程可调：具备 - 最小量程：0.5ul - 通道数：12通道 |
|  | 1.5 移液管电动移液器 | 2 | 用途：主要用于实验室连续移液加样操作。 要求： - 吸液速度档位数：≥8档 - 放液速度档位数：≥8档 - 锂电池：具备 - 最大连续工作时间：≥10小时 - 充电时间：≤5小时 - 可适配所有品牌1ml-100ml玻璃或塑料移液管 - 吸液速度：≤10s/50ml - 桌立式支架：具备 - 1ml移液管适配器：具备 - 疏水性过滤器：具备 |
|  | 1.6 电动移液器1 | 2 | 用途：主要用于实验室连续移液加样操作。 要求： - 量程：0.5-12.5ul - 通道数：12通道 - 量程可调：具备 - 吸头间距调节范围：4.5mm-9mm - 至少可适用于384孔板 - 移液速度设定、预置、存储功能：具备 - 桌立式支架：具备 - 可UV灭菌 |
|  | 1.7电动移液器2 | 2 | 用途：主要用于实验室连续移液加样操作。 要求： - 量程：10-300ul - 通道数：8通道 - 量程可调：具备 - 吸头间距调节范围：4.5mm~14mm - 至少可适用于12mm试管或13mm试管或48及384孔板 - 移液速度设定、预置、存储功能：具备 - 桌立式支架：具备 - 可UV灭菌 |
| 2 | 磁力搅拌器 | 1 | 用途：主要用于实验室液体混合搅拌。 要求： - 转速范围：100-1400rpm - 速度精度：≤±2% - 加热温度：20℃~60℃ - 定时功能：具备 |
| 3 | 振动器 | 2 | 用途：主要用于液体混匀。 要求： - 最大转速：≥2500rpm - 无极调速：具备 - 振动头适配器：至少可适用于200ul离心管、1.5ml离心管、15ml离心管 |
| 4 | 金属浴 | 1 | - 至少可适用于0.2ml离心管、0.5ml离心管、1.5ml离心管 - 控温范围：室温~120℃ |
| 5 | 恒温金属冰盒 | 2 | - 至少可适用于0.2ml离心管、0.5ml离心管、1.5ml离心管 - 控温范围：1~8℃ |
| 6 | 紫外照胶台 | 1 | 用途：主要用于核酸电泳观察、切胶使用。 要求：照射波长：至少包括254nm、365nm、302nm |
| 7 | 电泳仪 | 1 | - 至少包含小垂直板电泳槽*1个、转膜槽*2个、转移电泳仪电源*2个 - 小垂直板电泳槽：凝胶数≥4块 - 加样引导器：具备 - 制胶支架：具备 - 制胶框：具备 - 转膜槽：转运数≥2块，凝胶尺寸7.5*10cm - 电源并联输出：4组 - 电源输出范围：6-400V，调节步长：1v；4-400mA，调节步长：1mA |
| 8 | 琼脂糖水平电泳槽 | 2 | 用途：主要用于核酸电泳 要求： - 至少具备：1.0mm14齿试样格、1.0mm26齿试样格、1.0mm18齿试样格、1.5mm18齿试样格 - 制胶器：具备 - 制胶托盘：具备 - 电泳导线：具备 |
| 9 | 全自动细胞计数仪 | 1 | 用途：实验室细胞计数 要求： - 计数时间：≤10s - 摄像头：分辨率≥500万像素，2.5X光学放大 - 对焦方式：自动对焦及手动对焦 - 门控功能：具备 - 细胞样品浓度范围：1*104~1*107 个细胞/ml - 细胞样品大小：5-60um - 样品量：≤10ul - 光学通道：≥3个 - 荧光光源：≥2个 - 专用分析软件：具有 - 可兼容一次性玻片及可重复使用玻片 |
| 10 | 迷你离心机 | 4 | 要求： - 配备6*1.5ml角转子、16*0.2ml八联排管转子各一个 - 转速：≥6000rpm |
| 11 | 真空泵 | 5 | 用途：主要用于离心后上清液或沉淀物的提取。 要求： - 真空调节范围：0-600mbar - 最大抽气速率：≥15ml/s - 吸液速率：≥17ml/s - 收集瓶及吸嘴可高温高压消毒。 |
| 12 | 实验室微量电子天平 | 1 | 要求： - 精度：≤0.01g - 最大称重：≥1000g |
| 13 | 智能脱色摇床 | 1 | - 运转方式：圆周 - 转速范围：至少为10~200rpm - 可直接放置冰箱内使用 |

二．报名时间：2020年10月30日至2020年11月5日

邮箱地址：jysyxgcb@163.com

联系电话：89509127

联系人： 万老师  秦老师